OEL15&30系列技术规格

仪器必须在规定的操作温度下连续运行30分钟以上，才能达到以下规格标准：

| 型号 |  | OEL 1530 | OEL 1520 | OEL 1515 | OEL 3030 | OEL 3020 | OEL 3015 | OEL 6030 | OEL 6020 | OEL 6015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 电压 | 0-150V |  |  | 0-300V |  |  | 0-600V |  |  |
|  | 电流 | 0-30A | 0-20A | 0-15A | 0-30A | 0-20A | 0-15A | 0-30A | 0-20A | 0-15A |
|  | 功率 | 300W |  | 150W | 300W |  | 150W | 300W |  | 150W |
| 最小操作电压 |  | 1.1V@30A | 0.9V@20A | 0.8V@15A | 1.1V@30A | 0.9V@20A | 0.8V@15A | 1.1V@30A | 0.9V@20A | 0.8V@15A |
| 定电压模式（CV） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程 |  | 0-150V |  |  | 0-300V |  |  | 0-600V |  |  |
| 分辨率 |  | 1mV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 精度 |  | 0.05%+0.05%FS |  |  | 0.05%+0.05%FS |  |  | 0.05%+0.05%FS |  |  |
| 定电流模式（CC） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程 |  | 0-30A | 0-20A | 0-15A | 0-30A | 0-20A | 0-15A | 0-30A | 0-20A | 0-15A |
| 分辨率 |  | 1mA |  |  | 1mA |  |  | 1mA |  |  |
| 精度 |  | 0.05%+0.05%IFS |  |  | 0.05%+0.05%IFS |  |  | 0.05%+0.05%IFS |  |  |
| 定电阻模式（CR） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程 |  | 0.05-7.5k Ω |  |  | 0.05-7.5k Ω |  |  | 0.05-7.5k Ω |  |  |
| 精度 *1 |  | 0.1%+0.01%R |  |  | 0.1%+0.01%R |  |  | 0.1%+0.01%R |  |  |
| 定功率模式（CP） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程 |  | 300W |  | 150W | 300W |  | 150W | 300W |  | 150W |
| 分辨率 |  | 10mW |  |  | 10mW |  |  | 10mW |  |  |
| 精度 *1 |  | 0.1%+0.1%FS |  |  | 0.1%+0.1%FS |  |  | 0.1%+0.1%FS |  |  |
| 动态模式（CCD） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T1&T2 |  | 0.1ms-50s |  |  | 0.1ms-50s |  |  | 0.1ms-50s |  |  |
| 上升/下降斜率 |  | 0.01A/ms-2000A/ms |  |  | 0.01A/ms-2000A/ms |  |  | 0.01A/ms-2000A/ms |  |  |
| 最小上升时间 |  | 20us |  |  | 20us |  |  | 20us |  |  |
| 电压回读值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程 |  | 0-15V/ 0-150V |  |  | 0-30V/ 0-300V |  |  | 0-60V/ 0-600V |  |  |
| 分辨率 |  | 1mV |  |  | 1mV |  |  | 1mV |  |  |
| 精度 |  | 0.05%+0.05%FS |  |  | 0.05%+0.05%FS |  |  | 0.05%+0.05%FS |  |  |
| 电流回读值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程 |  | 0-30A | 0-20A | 0-15A | 0-30A | 0-20A | 0-15A | 0-30A | 0-20A | 0-15A |
| 分辨率 |  | 0.1mA |  |  | 0.1mA |  |  | 0.1mA |  |  |
| 精度 |  | 0.05%+0.05%FS |  |  | 0.05%+0.05%FS |  |  | 0.05%+0.05%FS |  |  |
| 功率回读值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程 |  | 300W |  | 150W | 300W |  | 150W | 300W |  | 150W |
| 分辨率 |  | 10mW |  |  | 10mW |  |  | 10mW |  |  |
| 精度 |  | 0.1%+0.1%FS |  |  | 0.1%+0.1%FS |  |  | 0.1%+0.1%FS |  |  |
| 保护功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过功率保护 （OPP） |  | >OPP值 10ms保护 |  |  | >OPP值 10ms保护 |  |  | >OPP值 10ms保护 |  |  |
| 过电压保护 （OVP） |  | >OVP值 0.1ms保护 |  |  | >OVP值 0.1ms保护 |  |  | >OVP值 0.1ms保护 |  |  |
| 过电流保护 （OCP） |  | >OCP 值 0.1ms保护 |  |  | >OCP 值 0.1ms保护 |  |  | >OCP 值 0.1ms保护 |  |  |
| 过温度保护 |  | 85℃ |  |  | 85℃ |  |  | 85℃ |  |  |
| 短路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流（CC） |  | >30A | >20A | >15A | >30A | >20A | >15A | >30A | >20A | >15A |
| 电压（CV） |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 电阻（CR） |  | 50mΩ |  |  | 50mΩ |  |  | 50mΩ |  |  |
| 测试功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试功能 |  | 支持电池放电容量测试，OCP， OPP测试，该功能为选配，仅带T后缀产品型号 纹波测试功能，为选配，带V后缀产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交流参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压范围 |  | 100V-240Vac |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 频率范围 |  | 50/60Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RS232 /RS458 |  | 支持RS232，RS485，USB串口，支持SCPI协议标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 散热 |  | 内部智能风扇强制风冷调节 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐压（输入对大地） |  | 1.5KV/AC/5mA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 体积（长宽高） |  | 282.9mm*84.3mm*151.15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 净重 |  | 约2.5kg |  |  | 约2.5kg |  |  | 约2.5kg |  |  |

* 1精度 电压电流输入值不小于10%FS

如有参数变化不再另行通知，请以网站更新为准。

调整间隔期：建议校准间隔期为一年。

V1.0.1