OEL85系列技术规格

仪器必须在规定的操作温度下连续运行30分钟以上，才能达到以下规格标准：

| 型号 |  | OEL8512(T) |  | OEL8512B (T) |  | OEL8512C (T) |  | OEL8511(T) |  | OEL8511B (T) |  | OEL8511C (T) |  | OEL8513 (T) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 电压 | 0-150V |  | 0-300V |  | 0-600V |  | 0-150V |  | 0-300V |  | 0-600V |  | 0-150V |
|  | 电流 | 0-40A |  |  |  |  |  | 0-20A |  |  |  |  |  | 0-40A |
|  | 功率 | 400W |  |  |  |  |  | 200W |  |  |  |  |  | 500W |
| 最小操作电压 |  | 1.1V@40A |  |  |  |  |  | 0.8V@20A |  |  |  |  |  | 1.1V@40A |
| 定电压模式（CV） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程 |  | 0-150V |  | 0-300V |  | 0-600V |  | 0-150V |  | 0-300V |  | 0-600V |  | 0-150V |
| 分辨率 |  | 1mV |  |  |  |  |  | 1mV |  |  |  |  |  | 1mV |
| 精度 |  | 0.05%+0.05%FS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定电流模式（CC） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程 |  | 0-40A |  |  |  |  |  | 0-20A |  |  |  |  |  | 0-40A |
| 分辨率 |  | 1mA |  |  |  |  |  | 1mA |  |  |  |  |  | 1mA |
| 精度 |  | 0.03%+0.03%IFS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定电阻模式（CR） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程 Ω |  | 0.05-7.5k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 精度 *1 |  | 0.1%+0.01%R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定功率模式（CP） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程 |  | 400W |  |  |  |  |  | 200W |  |  |  |  |  | 500W |
| 分辨率 |  | 10mW |  |  |  |  |  | 10mW |  |  |  |  |  | 10mW |
| 精度 *1 |  | 0.1%+0.1%FS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动态模式（CCD） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T1&T2 |  | 0.1ms-50s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上升/下降 斜率 |  | 0.01A/ms-2000A/ms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最小上升时间 |  | 20us |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压回读值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程 |  | 0-15V | 0-150V | 0-30V | 0-300V | 0-60V | 0-600V | 0-15V | 0-150V | 0-30V | 0-300V | 0-60V | 0-600V | 0-150V |
| 分辨率 |  | 1mV |  | 1mV |  | 1mV |  | 1mV |  | 1mV |  | 1mV |  | 1mV |
| 精度 |  | 0.03%+ 0.05%FS |  | 0.03%+ 0.05%FS |  | 0.03%+ 0.05%FS |  | 0.03%+ 0.05%FS |  | 0.03%+ 0.05%FS |  | 0.03%+ 0.05%FS |  | 0.03%+ 0.05%FS |
| 电流回读值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程 |  | 0-40A |  |  |  |  |  | 0-20A |  |  |  |  |  | 0-40A |
| 分辨率 |  | 0.1mA |  |  |  |  |  | 0.1mA |  |  |  |  |  | 0.1mA |
| 精度 |  | 0.03%+0.03%FS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功率回读值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程 |  | 0-400W |  |  |  |  |  | 0-200W |  |  |  |  |  | 0-500W |
| 分辨率 |  | 10mW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 精度 |  | 0.1%+0.1%FS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过功率保护 （OPP） |  | >OPP值 10ms保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过电压保护 （OVP） |  | >OVP值 0.1ms保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过电流保护 （OCP） |  | >OCP 值 0.1ms保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过温度保护 |  | 85℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 短路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流（CC） |  | >40A |  |  |  |  |  | >20A |  |  |  |  |  | >40A |
| 电压（CV） |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电阻（CR） |  | 50mΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电池放电容量测试，OCP测试,OVP测试 |  | 选配，带T后缀产品型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交流参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压范围 |  | 110V ±10%或220V ±10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 频率范围 |  | 50/60Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RS-232 |  | 支持SCPI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 散热 |  | 内部智能风扇强制风冷调节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全性 |  | 符合欧洲EMC 指令 89/336/EEC，用于A类测试和测量产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐压（输入对大地） |  | 1.5KV/AC/5mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 体积 （长*宽*高） |  | 375mm*215mm*88mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 净重 |  | 约5kg |  |  |  |  |  | 约4.2kg |  |  |  |  |  | 约5kg |

* 1精度 电压电流输入值不小于10%FS

如有参数变化不再另行通知，请以网站更新为准。

调整间隔期：建议校准间隔期为一年。

V1.0.0