SPE80系列单路输出电源技术规格

仪器必须在规定的操作温度下连续运行30分钟以上，才能达到以下规格标准：

| 型号 | SPE8104 | SPE8204 | SPE8205 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入特性 |  |  |  |
| 电源电压 | 100V-240V |  |  |
| 输入频率 | 45~65Hz |  |  |
| 输入保险丝 | 250V,F10A |  |  |
| 额定输出 |  |  |  |
| 电压 | 0~80V | 0~80V | 0~80V |
| 电流 | 0~10A | 0~20A | 0~20A |
| 功率 | 400W | 400W | 500W |
| 调整率（CV） |  |  |  |
| 负载 | ≤20mV |  |  |
| 电源 | ≤20mV |  |  |
| 调整率（CC） |  |  |  |
| 负载 | ≤10mA |  |  |
| 电源 | ≤10mA |  |  |
| 涟波&噪声（噪声带宽20MHz,涟波带宽1MHz,输出端加10uF电解电容并联0.1uF瓷片电容进行测试） |  |  |  |
| 电压（Vp-p） | ≤50mVp-p | ≤50mVp-p | ≤50mVp-p |
| 电流（rms） | ≤15mA | ≤15mA | ≤15mA |
| 设定解析度 |  |  |  |
| 电压 | 10mV | 10mV | 10mV |
| 电流 | 1mA | 1mA | 1mA |
| 回读解析度 |  |  |  |
| 电压 | 10mV | 10mV | 10mV |
| 电流 | 1mA | 1mA | 1mA |
| 设定精确度 |  |  |  |
| 电压 | ≤0.05%±20mV |  |  |
| 电流 | ≤0.05%±10mA | ≤0.05%±20mA | ≤0.05%±20mA |
| 回读精确度 |  |  |  |
| 电压 | ≤0.05%±20mV |  |  |
| 电流 | ≤0.05%±10mA | ≤0.05%±20mA | ≤0.05%±20mA |
| 响应时间 |  |  |  |
| 瞬态恢复时间 （10%~90%额定负载） | ≤5.0ms |  |  |
| 保护功能 |  |  |  |
| OVP | 0~85V | 0~85V | 0~85V |
| OCP | 0~11A | 0~21A | 0~21A |
| OTP | 85℃ | 85℃ | 85℃ |
| 输出温度系数 |  |  |  |
| 电压 | 100ppm/℃ |  |  |
| 电流 | 200ppm/℃ |  |  |
| 回读值温度系数 |  |  |  |
| 电压 | 100ppm/℃ |  |  |
| 电流 | 200ppm/℃ |  |  |
| 显示 |  |  |  |
| 显示类型 | 2.8英寸的彩色液晶显示（IPS屏） |  |  |
| 显示分辨率 | 240水平 × 320垂直像素 |  |  |
| 显示色彩 | 65536色，TFT |  |  |
| 环境条件 |  |  |  |
| 温度 | 工作温度：0℃～40℃ 存贮温度：-20℃～60℃ |  |  |
| 相对湿度 | ≤90%RH；无凝结 |  |  |
| 高度 | 2,000 米 |  |  |
| 冷却方法 | 智能风机控制 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 通讯接口 | USB通讯，LAN通讯（optional），兼容SCPI通讯协议 |  |  |
| 尺寸 | 82mm（宽）× 142mm（高）×226mm（深） |  |  |
| 重量 | 约1.5公斤 |  |  |

V1.0.1